Le protocole MIDI

## Introduction au MIDI

Les informations concernant le protocole MIDI sont indiqués sur le site du professeur. En plus de celles déjà indiquées vous trouverez sur ce site la spécification technique de la norme MIDI :

https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_midi_norme.html

## Principe général

Question Relever le débit de la transmission MIDI, calculer le temps de transmission d’un bit.

Question Indiquer si la transmission MIDI est en mode parallèle ou série.

## Etude des messages MIDI

Question Indiquer le nombre d’octet maximal de données contenus dans une trame MIDI.

Question Indiquer quels sont les 2 bits que l’on retrouve dans la trame pour chaque octet de données. Indiquer leur valeurs.

Question Calculer le temps de transmission maximal pour une trame.

Question Calculer le nombre de trame possible en une seconde.

Question Indiquer quels sont les deux types de messages qui peuvent être transmis en MIDI.

Question Indiquer la valeur binaire des 4 premiers bits de l’octet n°1 pour l’envoi d’un message « NoteOn ». Convertir en hexadécimal.

Question Indiquer la valeur binaire des 4 premiers bits de l’octet n°1 pour l’envoi d’un message « Control Change ». Convertir en hexadécimal.

Question Indiquer le nombre de canaux MIDI disponible sur une même liaison MIDI.

### Message Note :

Question Indiquer la valeur de l’octet n°1 en hexadécimal pour l’envoi d’un message « NoteOn » sur le canal numéro 6.

Question Indiquer la valeur de l’octet n°2 en décimal pour une note Do3 (C3 en anglais – un Do à l’octave 3). Convertir en hexadécimal.

Question Calculer la valeur de l’octet n°3 en hexadécimal si la vélocité de la note est à 100% de sa vélocité maximale.

Question Donner les 3 valeurs d’octets précédemment indiquées et les convertir en binaire.

Question Sachant que le LSB d’un octet est transmis en premier, donner les valeurs de chaque octets relevés dans la trame ci-dessous puis indiquer le message transmis.

## Etude d’un contrôleur MIDI

Vous avez à disposition un contrôleur MIDI : le clavier Novation Impulse 49 touches. Sa documentation technique est disponible sur le site du professeur.

Question Identifier sur le clavier les prises MIDI. Indiquer le nombre de broches par prise.

Question Repérer la touche Do3 sur le clavier et effectuer une capture de trame sur l’oscilloscope lorsque vous appuyez sur cette touche avec une vélocité de 127. Coller la trame ci-dessous et indiquer la valeur des 3 octets relevés en binaire. Vérifier la correspondance avec la question 12.